Ascend C算子开发环境搭建

- 配件检查

          - 基础配件

运行开发者套件样例必须的基础硬件，如表1-1所示。

                - 基础配件表

| 硬件 | 说明 | 示意图 |
| --- | --- | --- |
| 开发者套件 | 开箱后的开发者套件包括套件主板和电源（包含电源线与电源适配器）。 |  |
| Micro SD卡， 以下简称SD卡 | SD卡用于装载镜像运行开发者套件。 |  |
| 连接线： 网线及USB转RJ45网口转接器 | 用于PC连接和登录开发者套件。 | 网线 USB转RJ45网口转接器 |
| PC （笔记本或台式机） | 请使用个人电脑，并可以正常连接互联网，不能使用网络受限的办公电脑。 Windows PC配置要求如下： 操作系统：Windows 10、Windows 11。 具备USB接口，需确保USB接口读写功能正常。 确保磁盘剩余空间充足（大于10GB）。 |  |

- SD卡制卡

准备材料：

- 读卡器

- 推荐64G内存卡 （使用32G内存卡可用空间较小）

- 可联网电脑（在线制卡需要从网络下载镜像）

具体步骤：

- 下载制卡工具（下载路径：https://ascend-repo.obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com/Atlas%20200I%20DK%20A2/DevKit/tools/latest/Ascend-devkit-imager_latest_win-x86_64.exe）

- 打开制卡工具，选择在线制卡，镜像版本选择Ubuntu 22.04，选择SD卡（确定是刚刚插入的Atlas 200I DK A2专用内存卡），点击烧录镜像，等待烧录完成即可

参考链接：https://www.hiascend.com/document/detail/zh/Atlas200IDKA2DeveloperKit/23.0.RC2/qs/qs_0005.html

- 连接启动开发板

通过以太网口连接PC与开发者套件

            - 如下图所示，将SD卡插入开发者套件的SD插槽，并确保完全推入插槽底部，听到“咔嚓”一声即插入完成。

              - 插入SD卡

            - 使用网线连接开发者套件eth1以太网口，网线另一端通过USB转网口转接器连接PC，本文后续操作以连接eth1网口（见上图标识）为例进行操作。将电源线插头插入插座，接通开发者套件电源启动开发者套件。

              - 连接网线

开发者套件上电后，D3、LED1、LED3指示灯会依次绿色常亮，表示启动正常（如图1-3中红框标识的指示灯）。等待约1分钟即可远程登录；

              - 开发者套件正常状态

上电启动后开发者套件以太网口（以eth1网口为例）指示灯绿色常亮，黄灯闪烁，表示连线正常。

              - 开发者套件以太网口连接正常状态

开发者套件上电后请勿插拔SD卡。

开发者套件支持网络SSH登录和本地图形桌面登录2种登录方式，根据您现有外设的不同，可以选择适合你的登录方式。比如，如果您有HDMI接口的显示器、HDMI线缆、USB接口的鼠标和键盘的话，您可以选择本地图形桌面登录方式，详情请浏览昇腾社区开发者套件指导文档。

----结束

- 登录开发板

    - 以太网口远程登录（SSH方式）

本节介绍当开发者套件通过网线和PC连接时，如何通过PC共享外部网络给开发者套件的网口，实现开发者套件可以连通外部网络，并使用SSH工具登录开发者套件。

            - 打开系统网络配置界面。

找到Windows桌面的搜索按钮

              - 搜索按钮

Windows 10系统如下图所示：

Windows 11系统如下图所示：

搜索“控制面板”，并打开控制面板，如下图所示：

打开控制面板后，再点击“查看网络状态和任务”按钮，如下图所示：

再点击“更改适配器设置”按钮，如下图所示：

至此，可以看到您的PC所有的网络适配器。

            - 找到与开发者套件相连接的以太网适配器，比如图1-6为ASIX AX88179 USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter网络适配器。（不同品牌的USB转RJ45网口的适配器会呈现不同的名称，但只要是USB网卡，适配器的名称里面都会有USB字样，请注意区别）

            - 记录下该以太网口名称，本例中为“以太网2”。

              - 设置PC接口IP地址界面图

            - 修改当前网络的共享状态。将PC的网络共享给开发者套件，使得开发者套件也可以访问互联网。

在步骤 3停留的页面中找到PC当前连接的WiFi网络适配器，如图1-7中的红框所示，会显示绿色的WiFi信号格，如果当前PC是使用网线上网，则会显示为某个已识别的网络。

- 右键当前网络链接图标，单击“属性”，以下图为例。

              - 配置PC直连开发者套件共享网络界面

- 进入“属性 > 共享 ”页面，勾选红框内选项，选择开发者套件的网络连接（即步骤 3中记录的以太网口名称，本例中为“以太网2”），单击“确定”。

              - 配置RJ45网线直连开发者套件共享网络界面

单击“确定”后，共享设置会强制修改PC网口IP地址为192.168.137.1，请点击“是”，如图1-9所示。

              - 共享设置界面

----结束

          - 远程登录

通过SSH方式登录开发者套件。

            - 在PC上按下快捷键“Win+R”（同时按下Win键和字母R键），然后在显示器左下角显示如下窗口。

在上图窗口的输入框输入cmd命令，点击确定，进入命令行窗口。

            - 在命令行窗口输入 ssh root@192.168.137.100 并按下“回车”键，见下图红色圆圈1标识。

            - 在回显信息“Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?”后输入yes 并按下回车键，见下图红色圆圈2标识。

            - 在回显root@192.168.137.100's password: 后输入开发者套件的登录密码Mind@123并按下回车键，见下图红色圆圈3标识。注意：输入的密码不会显示也没有回显信息，请核对好后输入，确保输入正确。

            - 以上步骤完成后即成功登录开发者套件。

            - （可选步骤）执行以下命令验证是否成功共享网络

curl www.baidu.com

显示以下内容表示开发者套件可连接网络，共享网络成功。

              - 共享网络成功界面

共享网络失败请参见切换WIFI或同一台PC和开发者套件换SD卡后，共享网络时出现共享错误解决。

----结束

- 更新CANN toolkit开发包

- 在昇腾官网下载最新社区版本CANN toolkit包

- 打开终端，登录开发板

- 进入任意目录，如

cd /home/HwHiAiUser/Download

- 通过命令行下载开发包

wget https://ascend-repo.obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com/Milan-ASL/Milan-ASL%20V100R001C18SPC703/Ascend-cann-toolkit_8.0.RC2.alpha003_linux-aarch64.run

2. 登录终端，切换root用户，卸载原有toolkit，并安装新toolkit

su root

cd /home/HwHiAiUser/Downloads

chmod +x Ascend-cann-toolkit_8.0.RC2.alpha003_linux-aarch64.run

//卸载原有toolkit（5min）

./Ascend-cann-toolkit_8.0.RC2.alpha003_linux-aarch64.run –uninstall

//删除/usr/local/Ascend/ascend-toolkit/*   (2s)

rm -rf /usr/local/Ascend/ascend-toolkit/*

//安装最新toolkit（17min）

./Ascend-cann-toolkit_8.0.RC2.alpha003_linux-aarch64.run –full

- （可选）下载samples仓

cd ~

git clone https://gitee.com/ascend/samples.git

- 开发环境配置

- 安装依赖：

pip install protobuf==3.20.0

- 配置环境变量：

echo “source /usr/local/Ascend/ascend-toolkit/set_env.sh” >> /root/.bashrc

source /root/.bashrc